CR - PS C013 – Oprava střechy

Popis stávajícího stavu:

Jedná se o střechu objektu, který je z části ve vlastnictví EOP a z části v majetku Města Chrudim. V části EOP je umístěna předávací stanice a v části Města Chrudim je umístěna knihovna. Rozměr objektu je 14,5m x 13m, šířka atiky je v prostoru nad předávací stanicí 360 mm a nad knihovnou 460mm. V prostoru knihovny i předávací stanice se objevují stopy zatékání vody.

Krycí vrstva střechy objektu je provedena z lepenky a opatřena ochranným nátěrem. V některých místech jsou na lepence patrny trhliny a boule. Na střeše je jedna společná střešní vpust a 5 kusů větracích komínků. V prostoru kolem střešní vpusti je provedena lokální oprava, ale v lepence jsou vidět praskliny. Atika je opatřena pozinkovaným plechem, který je natřen ochranným nátěrem. Po střeše je rozveden hromosvod a je na ní osazena anténa pro přenos dat z předávací stanice.

Při stěně se sousední budovou je veden komín, na kterém je osazena lišta z pozinkovaného plechu.

V rámci opravy budou provedeny zejména tyto práce:

- demontáž hromosvodu

- demontáž odvětrání	5 ks

- demontáž oplechování atik v délce cca 48m

- demontáž pozinkované lišty z komínu a přilehlé zdi v délce cca 11 m

- likvidace odpadů vč. dopravy

- doplnění podkladu po vyřezání stávající krytiny

- potřebné vrstvy hydroizolace

- montáž hromosvodu po střeše – hliníkový drát vč. revize

- montáž oplechování atiky, krycí lišty na stěnu včetně materiálu

- osazení nové střešní vpusti

- montáž nových komínků odvětrání 5 ks

- provedení potřebných ochranných nátěrů (požadovaný odstín bude dohodnut při předání staveniště)

Uchazečem uvedená cena bude obsahovat veškeré náklady nutné k provedení díla. Zadavatel neposkytuje energie, vodu, zařízení staveniště, ...

V případě, že uchazeč bude v rámci realizace díla využívat pozemky cizích subjektů, projedná si vstupy a případné zábory. Vzniklé náklady budou součástí nabídkové ceny.

V průběhu celé realizace musí zůstat v provozu anténa pro přenos dat z předávací stanice.

Před zpracováním nabídky provede realizační firma prohlídku objektu na místě realizace.